EXERCICIOS PARA ENVIAR AO TITOR

1) O segmento AB é o lado dun hexágono regular contido no plano α proxectante horizontal. Representar as súas proxeccións diédricas e determinar a verdadeira magnitude do lado AB.

2) Determinar  en verdadeira magnitude a distancia entre o punto M e a recta r.

3) Dada a recta r e o punto A contido,  contido nela,  trazar un plano perpendicular á recta que pase polo punto A.

4) Determinar se os planos α e β son paralelos. En caso contrario achar a súa intersección.

5) Debuxar a terceira vista do corpos e croquizar a man alzada a perspectiva axonométrica.