UNIDADES 9  e 10: “SISTEMA DIÉDRICO II. REPRESENTACIÓN DE SÓLIDOS E SUPERFICIES. SECCIÓNS. VERDADEIRA MAGNITUDE E DESENVOLVEMENTOS” e “ SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL e OBLICUO”

EXERCICIOS PARA ENVIAR AO TITOR das UNIDADES 9 e 10

1) Dadas as proxeccións dunha pirámide regular de vértice V e base ABCDE e as trazas do plano proxectante , pídese:   a) Obter a sección que produce o plano na pirámide.

b) Determinar a verdadeira magnitude da sección por abatemento.

2) Determinar a proxección vertical da recta frontal r e os seus puntos A e B, de intersección co prisma, sabendo que AB = 30 mm.

3) Dado o segmento AB, aresta dun tetraedro, debuxar as súas proxeccións e a sección que produce o plano . Determinar a verdadeira magnitude da sección por xiro.

4) Dadas as proxeccións diédricas da seguinte figura, realiza a isometría da mesma, sen aplicar coeficientes de reducción, a escala 1/1.

5) Representa en perspectiva cabaleira o cono dado polas súas vistas, sabendo que o coeficiente de reducción no eixo y é de 0,6 e os eixos x e y proxectados forman un ángulo de 135º.